ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Университет «Дубна»

ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра системного анализа и управления

Задание №1

по дисциплине

«Основы электротехники и электроники систем управления»

Заряд и разряд катушки

ТЕМА: Заряд и разряд катушки индуктивности

Выполнил: студент группы 3012

Молчанов Даниил Александрович

Преподаватель:

доц. Решетников Г. П.

Дубна, 2026 г.

Основные электрические символы

| Наименование | Обозначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Резистор |  | Постоянный |
|  |  | Переменный |
|  |  | Непрерывный |
|  |  | Служит для ограничения прохождения тока в электрической цепи |
| Конденсатор |  | Постоянный |
|  |  | Переменный |
| Катушка индуктивности |  | Катушка индуктивности |
|  |  | Непрерывно регулируемая |
| Лампа |  | Индикаторная 2 линии |
|  |  | Индикаторная 1 линия |
|  |  | Не индикаторная 2 линии |
|  |  | Не индикаторная 1 линия |
|  |  | Стандартная |
|  |  | Сигнальная |
| Батарея |  | Батарея |
| Узел |  | Точка соединения трех или более проводов |
| Линия электрической связи, провод, кабель, шина |  | Служит проводником электрического тока |
| Диод |  | Диод |
| Стабилитрон |  | Стабилизация напряжения |
| Фотодиод |  | Преобразует попавший на его фоточувствительную область свет в электрический заряд |
| Светодиод |  | Прибор преобразующий электрический ток непосредственно в световое излучение |
| Антенна |  | Антенна |
| Предохранитель |  | Обычный |
|  |  | Сигнальный |
|  |  | Прерывает эл. ток, если он превышает заданное значение в течение определённого времени |
| Звонок |  | Стандартный звонок |
|  |  | Сирена |
| Динамик |  | Без микрофона |
|  |  | С микрофоном |
| Микрофон |  | Стандартный |
|  |  | Емкостной |
| Амперметр |  | Измерение силы тока участка цепи |
| Вольтметр |  | Измерение напряжения эл. тока участка цепи |
| Омметр |  | Измерение сопротивления эл. тока участка цепи |
| Трансформатор |  | Преобразование напряжения эл. тока |
| Транзистор |  | Полупроводниковый прибор, предназначенный для управления электрическим током |
| Реостат |  | Регулировка силы тока и напряжения в электрической цепи |
| Реле |  | Переключатель, предназначенный для коммутации электрических цепей |
| Ток постоянный |  | Эл. ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению |
| Ток переменный |  | Эл. ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению |
| Ток постоянный и переменный |  | Обозначение используется для устройств, пригодных для работы на постоянном и переменном токе |
| Выпрямитель |  | Преобразователь электрической энергии |
| Машина электрическая |  | Машина электрическая |

Понятия электротехники

- Сопротивление (R) — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему. R=UI. Единица измерения – Ом.

- Сила тока — I, единица измерения — 1 А (Ампер). Силой тока называется величина, равная заряду, протекающему через поперечное сечение проводника за единицу времени (Кл/с). 1 кулон содержит 6,2*1018 зарядов.

- Электрическая емкость (С) — характеристика проводника, мера его способности накапливать электрический заряд. Единица измерения – Ф, фарад.

- Индуктивность (L) — коэффициент пропорциональности между скоростью изменения электрического тока, текущего через катушку индуктивности, и напряжением, создаваемым магнитным потоком, пересекающим поверхность, катушки индуктивности. 𝛹=𝐼∙𝐿. Единица измерения – Генри.

- Напряжение (U) — это энергетическая характеристика электрического поля. Напряжение численно равно отношению работы по перемещению заряженной частицы q к величине заряда данной частицы. Измеряется в Вольтах [B].

- Магнитная индукция (B) — векторная величина, являющаяся силовой характеристикой магнитного поля (его действия на заряженные частицы) в данной точке пространства. Определяет, с какой силой магнитное поле действует на заряд q, движущийся со скоростью . [B] = Тл;

- Период (T) — промежуток времени, в течение которого ток совершает одно полное колебание. Измеряется в секундах.

- Частота (f) — величина, обратная периоду, число периодов в секунду, измеряется в герцах (Гц).

- Электродвижущая сила – ЭДС – (ℰ) – физическая величина, равная работе, совершаемой сторонними силами для перемещения по электрической цепи единичного положительного заряда. E=Aq. Единица измерения – Вольт.

- Электрическая мощность (P) – это отношение произведенной работы ко времени, в течение которого совершена работа. P=Wt=U∙I. Единица измерения – Ватт.

- Мгновенное значение электрического тока i – значение электрического тока в рассматриваемый момент времени. Аналогично определяются мгновенные значения для напряжения, ЭДС, магнитного потока и тд. i=Imsin ωt

- Угловая частота – скорость изменения аргументы синусоидальных функций i, u, e. ω=2πT

- Плотность тока (J) – векторная физическая величина, имеющая смысл силы тока, протекающего через элемент поверхности единичной площади. J=Is. Единица измерения – Ам2.

- Амплитуда (Im, Em, Um) – наибольшее значение мгновенных величин,  который периодически повторяются, причем их положительные и отрицательные значения чередуются.

Основные законы электротехники

| Закон | Формула | Схема |
| --- | --- | --- |
| Закон Ома для участка цепи Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна разности потенциалов | Ir~Ur I=gU U=R*I |  |
| Первый закон Кирхгофа Алгебраическая сумма всех токов в узле равна нулю (сумма всех токов, втекающих в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из узла). | i=1nIi=0 |  |
| Второй закон Кирхгофа Алгебраическая сумма падений напряжений на всех ветвях любого замкнутого контура цепи, равна алгебраической сумме ЭДС ветвей этого контура. При отсутствии в контуре ЭДС сумма падения напряжений равна 0. | i=1nUi=0 |  |
| Закон электромагнитной индукции Ленца Напряжение на катушке индуктивности определяется скоростью изменения силы тока в катушке. | UL~I`L U=LI` |  |
| Закон Фарадея Сила тока конденсатора напрямую зависит от изменения напряжения. | Ic~U`c I=c*U’ |  |
| Закон Джоуля-Ленца Количество энергии Q (теплоты), выделившейся электрическим током в проводнике, пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и интервалу времени, в течение которого шел ток | Pt~I2(t) Pt=I(t)*U(t) Pt=R*I2(t) Q=Rt1t2I2tdt |  |

Решение задачи

Цель: проследить заряд и разряд катушки индуктивности в данной цепи, получить законы изменения тока и напряжения и оценить время переходного процесса.

Исходные данные

| Начальные условия |  | Параметры цепи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0, сек | I(t0), А | L, Гн | E, В | R, Ом | r1, Ом |
| 0 | 0 | 9·10⁻⁴ | 8 | 120 | 9 |
| r2 (лампа Л2) |  | 90 | Ом | r2 = 10·r1, как на схеме |  |

E = 8 В;   L = 9·10⁻⁴ Гн;   R = 120 Ом;   r1 = 9 Ом;   r2 = 90 Ом;   t0 = 0 с;   I(t0) = 0 А.

Этап 1. Заряд катушки

Верхний переключатель в левом положении: источник E подключён к катушке L через лампу Л1 (r1). Ток в катушке растёт от нуля, напряжение на катушке в начальный момент равно E.

Рис. 1. Электрическая цепь с катушкой индуктивности (ключ влево, заряд)

По законам электротехники

E = Uл1 + UL     (второй закон Кирхгофа)

Uл1 = I·r1     (закон Ома)

UL = L·I'     (закон электромагнитной индукции)

Преобразования

E = I·r1 + L·di/dt

L·di/dt + r1·I = E

di/dt + (r1/L)·I = E/L

di/dt = (E − I·r1)/L

Сформулирована задача Коши

di/dt = (E − I·r1)/L

Начальные условия

I(0) = 0,    t0 = 0

Решение уравнения

di / (I − E/r1) = − (r1/L) dt

lnI − E/r1 = − (r1/L)·t + C1

I − E/r1 = C2 · exp(−t·r1/L)

I(0) = 0  ⇒  C2 = − E/r1

Итоговое выражение

Iз(t) = (E/r1)·(1 − exp(−t·r1/L))

Uз(t) = E · exp(−t·r1/L)

Excel:  Iз=(E/r1)*(1-EXP(-t*r1/L));   Uз=E*EXP(-t*r1/L)

Рис. 2. Ток и напряжение на катушке при заряде (базовый режим)

Этап 1.1. Заряд при уменьшении L в 3 раза

L = 3·10⁻⁴ Гн,   r1 = 9 Ом

Постоянная времени меньше, ток выходит на E/r1 быстрее.

Рис. 3. Заряд катушки при L = 3·10⁻⁴ Гн

Этап 1.2. Заряд при уменьшении r1 в 2 раза

L = 9·10⁻⁴ Гн;   r1 = 4,5 Ом

Установившийся ток E/r1 больше, постоянная времени τз = L/r1 больше.

Рис. 4. Заряд катушки при r1 = 4,5 Ом

Этап 2. Разряд катушки

Верхний переключатель в правом положении: контур L — Л2 (r2) — R, источник отключён. Ток катушки не может скакнуть, поэтому Iр(0) = E/r1.

Рис. 5. Электрическая цепь при разряде катушки (ключ вправо)

По законам электротехники

UL + UR + Uл2 = 0     (второй закон Кирхгофа)

Uл2 = I·r2     (закон Ома)

UR = I·R     (закон Ома)

UL = L·I'     (закон электромагнитной индукции)

Преобразования

L·di/dt + I·R + I·r2 = 0

di/dt + ((R+r2)/L)·I = 0

di/dt = − (R+r2)/L · I

Сформулирована задача Коши

di/dt = − (R+r2)/L · I

Начальные условия

Iр(0) = E/r1,    t0 = 0

Решение уравнения

di/I = − ((R+r2)/L) dt

lnI = − ((R+r2)/L)·t + C1

I(t) = C2 · exp(−t·(R+r2)/L)

Iр(0) = E/r1  ⇒  C2 = E/r1

Итоговое выражение

Iр(t) = (E/r1) · exp(−t·(R+r2)/L)

Uр(t) = L·I' = − (R+r2)·Iр(t)

Excel:  Iр=(E/r1)*EXP(-t*(R+r2)/L);   Uр=-(R+r2)*Iр

Рис. 6. Ток и напряжение при разряде (шкала 10τр)

Этап 2.1. Разряд при уменьшении R в 10 раз

R = 12 Ом,   r2 = 90 Ом,   L = 9·10⁻⁴ Гн

Постоянная τр = L/(R+r2) больше, разряд длится дольше.

Рис. 7. Разряд катушки при R = 12 Ом

Вывод

По графикам заряд и разряд катушки идут по экспоненте, как и выходило из уравнения. Пока ключ на источнике, ток нарастает от нуля до E/r1 ≈ 0,89 А, а напряжение на L в первый момент равно 8 В и быстро падает. У нас L = 9·10⁻⁴ Гн и r1 = 9 Ом, τз = 10⁻⁴ с. Разряд идёт через R и лампу Л2, τр = L/(R+r2) ≈ 4,3 мкс. С шагом заряда кривая разряда сразу в нуле, поэтому разряд я вынес на шкалу 10τр.

Когда уменьшал L втрое, ток выходил на полку заметно раньше. При r1 = 4,5 Ом полка выше, около 1,8 А. С R = 12 Ом разряд растягивается. Постоянная времени — L, делённая на сопротивление того контура, который сейчас замкнут.